基于 YOLOv11 的草莓采摘机械臂系统

项目工作报告与任务分工

同济大学 SITP 项目

一、项目概述

本项目以草莓采摘为应用场景，研究基于 YOLOv11-Pose 的采摘点检测模型与机械臂自动采摘系统的集成方法，覆盖视觉感知、运动规划、仿真验证与系统联调四个方向。最终目标是在真实或仿真环境中，实现机械臂对成熟草莓的准确定位与采摘，并形成一篇具有创新点的研究论文。

| 姓名 | 负责方向 | 核心交付物 |
| --- | --- | --- |
| 谢中凯 | 项目统筹 · 文献调研 · 论文撰写 | 文献综述、实验报告、论文初稿 |
| 陆坚其 | MuJoCo 仿真 · IK 求解 · 采摘顺序算法 | 可运行仿真 Demo、IK 脚本、采摘队列代码 |
| 王政鈞 | 硬件集成 · 系统联调 | 推理链路打通记录、联调测试数据 |
| 刘炳尧 | 视觉模型优化（遮挡场景）· 数据扩充 | v15 模型权重、遮挡对比指标报告 |
| 喻士煊 | 嵌入式部署 · 电控硬件 | TensorRT 导出验证、电控方案文档 |

二、第一阶段任务（第 1 周）

目标：打通「视觉推理->3D 坐标->仿真抓取」完整链路，第一周结束时有可演示的系统。本阶段全员协同，所有人的工作围绕让链路跑通展开。

谢中凯 — 项目统筹 · 演示材料

① 跟进各模块进度，维护联调问题记录表

建立一个共享文档（腾讯文档/飞书），记录每天联调遇到的问题、责任人和解决状态

每天下午与各模块负责人同步进展，确保瓶颈被及时识别

② 整理第一周可展示的演示说明材料

撰写演示流程说明（2 页以内）：系统能做什么、演示步骤、关键指标

收集联调过程截图或录屏，整理成演示素材包

陆坚其 — MuJoCo 仿真环境搭建 · 基础 IK 验证

① 安装 MuJoCo，加载 SO-101 仿真模型

执行：pip install mujoco

从 GitHub 仓库 TheRobotStudio/SO-ARM100 的 Simulation/ 目录下载 SO-101 的 MJCF 文件

运行 MuJoCo 查看器，确认模型加载、关节可动：python -c "import mujoco; print(mujoco.__version__)"

② 实现基础逆运动学（IK）求解

安装 ikpy 库：pip install ikpy

用 URDF 文件构建运动链：chain = ikpy.chain.Chain.from_urdf_file("so101.urdf")

给定目标坐标 (X, Y, Z)，调用 chain.inverse_kinematics([x, y, z]) 得到各关节角

验证：将关节角送入 MuJoCo，观察末端执行器是否到达目标点

③ 搭建最简仿真场景，完成接口对接

在 MJCF 场景中添加一个圆柱体代替草莓，放置在固定位置

与王政鈞约定接口格式：接收 dict {"x": float, "y": float, "z": float}，单位 mm

确认仿真中末端能运动到视觉给出的目标坐标附近，记录误差

王政鈞 — 硬件安装 · 推理链路打通 · 接口对接

① 完成 Orbbec Gemini 335 与机械臂的物理安装，进行手眼标定

固定相机位置（建议相机视角俯视草莓生长区域），用棋盘格标定板采集 15–20 张不同姿态图片

使用 OpenCV 函数：cv2.calibrateCamera 标定相机内参，cv2.solvePnP 求外参（相机到机械臂基座的变换矩阵 T）

将变换矩阵 T 存入文件，供 inference_windows.py 加载使用

② 验证 inference_windows.py 完整运行

确认运行环境：conda activate yolov11，权重路径指向 runs_pose/strawberry_pose_v14/weights/best.pt

检查输出是否包含成熟草莓的 3D 采摘点坐标，单位 mm，格式合理

深度读取时使用采摘点周围 3×3 像素的中位深度，而非单点值，减少噪声影响

③ 将视觉输出传递给仿真模块，完成第一次联调

与陆坚其约定接口：将 (X, Y, Z) 以 Python dict 或 JSON 格式传递

录屏或截图记录第一次完整链路运行（相机识别草莓 → 给出坐标 → 仿真臂运动到目标点）

刘炳尧 — 标注质量检查 · 为第二阶段优化准备

① 检查现有标注文件中遮挡样本的可见性标志（v 值）

打开 strawberry_pose_dataset/labels/train/ 目录下若干 .txt 文件

每行格式为：class cx cy w h kx ky v，检查第 8 列（v）

v=0 表示该关键点不参与训练；v=1 表示遮挡但有坐标；v=2 表示可见

统计 v=0 的样本数量，记录比例，作为第二阶段修正的依据

② 当前阶段不更换模型权重，配合王政鈞使用 v14 完成联调

如联调中发现明显的预测偏差规律（如果梗始终偏左），记录下来作为后续改进依据

收集联调中推理失败的样本（截图），用于标注数据集扩充

喻士煊 — 舵机通信验证 · 电控接口准备

① 确认 SO-ARM100 舵机通信协议，完成单轴控制测试

参考 LeRobot 仓库：lerobot/configs/robot/so100.yaml，确认通信方式（串口/USB）和波特率

在 Windows 上用串口调试工具或 Python serial 库，发送单个关节的目标角度指令

记录指令格式、返回值结构、控制频率限制

② 封装基础电控接口，供联调模块调用

编写 arm_controller.py，对外暴露一个函数：move_joints(joint_angles: list)

内部将关节角度转换为对应的舵机脉宽或原始指令字节，通过串口发送

在 autodl_scripts/ 目录下测试：python arm_controller.py（执行预设的单次运动）

三、第二阶段任务（第 2–3 周）

目标：在联调链路跑通的基础上，分方向深入推进——视觉模型针对遮挡场景优化，仿真完善采摘顺序算法，硬件完成实机测试，文献调研同步展开。

谢中凯 — 文献调研 · 创新点梳理

① 系统检索遮挡关键点检测相关文献

检索平台：Google Scholar、IEEE Xplore、arXiv

关键词："strawberry keypoint detection occluded"、"occluded pose estimation"、"fruit picking sequence planning"

重点精读：Parsa et al. (J. Field Robotics 2023)、Liu et al. (ECCV 2022, arXiv:2208.00090)、Dai et al. 3MSP2 (Computers & Electronics in Agriculture, 2024)

用 Zotero 或 Endnote 管理文献库，保持引用格式统一

② 梳理论文创新点，与刘炳尧对齐实验设计

核心创新点方向：YOLO-Pose 框架下，通过 v=1 遮挡标注 + 合成叶片增强，提升草莓果梗采摘点在遮挡场景下的预测精度——该方向目前无专项论文，存在文献空缺

明确实验对比组：v14（无遮挡训练） vs v15（含遮挡标注+增强），分别报告可见/遮挡样本的 OKS/PCK

③ 撰写论文框架与引言草稿

确定论文结构：引言 → 相关工作 → 方法 → 实验 → 结论

完成引言和相关工作章节初稿，参考文献不少于 15 篇

陆坚其 — 仿真场景完善 · 采摘顺序算法

① 完善 MuJoCo 仿真场景

在 MJCF 中添加草莓植株模型（可用多个圆柱体+球体组合近似）、桌面、多颗草莓目标

设置合理的摩擦系数和碰撞参数，确保抓取时草莓不会异常弹飞

② 实现并测试采摘顺序规划算法

Step 1 — 深度排序：对所有检测结果按 Z 坐标升序排列，优先采摘最近的草莓

Step 2 — 空间聚类：以 5 cm 欧氏距离为阈值，将 3D 检测点聚类；类间用贪心最近邻决定访问顺序，类内按深度排序

Step 3 — 可达性验证：每次采摘前调用 IK 求解，若无解则跳过该目标，取队列下一项

Step 4 — 重检测循环：每摘完一颗，重新触发视觉检测，更新采摘队列

③ 对比实验

在仿真中分别运行：随机顺序 / 纯深度排序 / 聚类感知排序，各运行 20 次

记录指标：采摘成功率、碰撞次数、完成全部目标的平均用时

王政鈞 — 实机联调测试 · 误差分析

① 开展多轮实机采摘测试，记录结果

每轮测试设置 5 颗草莓（或等效目标），记录采摘成功/失败、失败原因分类

失败原因分类：标定误差 / 深度噪声 / IK 无解 / 舵机执行误差 / 视觉漏检

② 排查误差来源，针对性改进

标定误差：若定位系统偏差 > 5mm，重新采集标定板图片，增加采集姿态数量至 25 张以上

深度噪声：在 inference_windows.py 中将单点深度改为 3×3 中位滤波，调用方式：np.median(depth_array[y-1:y+2, x-1:x+2])

时序问题：确认 pipeline.wait_for_frames(timeout_ms=100) 已启用，避免色深帧不对齐导致 3D 坐标错位

③ 与喻士煊联调电控模块，验证完整闭环

确认 arm_controller.py 接收关节角后，舵机实际运动角度与指令角度误差 < 1°

完成一次完整闭环录制：相机看到草莓 → 推理给坐标 → IK 求解 → 舵机执行 → 末端到达目标点附近

刘炳尧 — 遮挡标注修正 · 数据增强 · v15 训练

① 修正遮挡样本的 v 值标注

对所有 v=0 的遮挡 grasp_point，根据草莓形状估算果梗连接位置，填入坐标并改为 v=1

估算方法：果梗底部通常位于 BBox 上边沿向内约 5–10% 处，沿草莓中轴线方向

修正后在 label 文件中每行第 8 列由 0 改为 1，坐标列填入估算值（归一化到图片尺寸）

② 实现合成遮挡数据增强（Copy-Paste Leaf Augmentation）

Step 1：从现有图片中手动抠取 50+ 张叶片区域，保存为 PNG（带透明通道）

Step 2：在训练 DataLoader 中编写自定义 Transform，随机选取 1–2 张叶片图贴到草莓 BBox 上方区域

Step 3：检查粘贴后叶片是否覆盖 grasp_point 坐标；若覆盖，自动将对应 v 值改为 1

基线版：也可先用 albumentations.CoarseDropout 做矩形遮挡增强验证思路可行性，再实现叶片 Paste 的精细版本

③ 训练 v15 模型，完成对比评估

运行训练脚本：python autodl_scripts/train_pose_local.py

结果自动保存至 runs_pose/strawberry_pose_v15/weights/best.pt

在测试集上分别计算可见关键点和遮挡关键点的 OKS（Object Keypoint Similarity）和 PCK@0.2，与 v14 对比，写成一张对比表格

喻士煊 — TensorRT 部署评估 · 气吹方案设计

① 完成 TensorRT FP16 导出与速度对比测试

在当前 Windows 机器（RTX 4070 Super）上执行导出：

from ultralytics import YOLO

YOLO("best.pt").export(format="engine", half=True, imgsz=640, batch=1)

分别记录 PyTorch 推理延迟和 TensorRT FP16 推理延迟（单次推理，取 100 次均值）

记录加速比；若后续部署 Jetson，需在 Jetson 上重新导出（.engine 文件与设备绑定）

注意：首次推理有预热延迟，需在计时前先运行一次 dummy forward

② 气吹结构电气方案调研与设计

调研微型气泵规格：建议 6–12V 直流，出口风压 10–20 kPa，流量 3–8 L/min

设计电磁阀控制回路：上位机通过 GPIO（Jetson）或 USB-Serial 模块发送高低电平，控制电磁阀开关，接通或断开气路

输出器件选型报告：列出气泵型号、电磁阀型号、电源模块、接线图

③ 完善 arm_controller.py，支持联调调用

增加异常处理：串口断开、指令超时的回退逻辑

增加状态回调：执行完成后向王政鈞的联调主循环返回 {"status": "done" / "failed"}

四、第三阶段任务（第 4 周起）

目标：汇总实验数据，撰写论文，完成项目结题报告。

谢中凯 — 论文主导撰写

① 汇总各模块实验数据，完成结果分析章节

收集：v14 vs v15 模型对比指标表、仿真采摘顺序对比数据、端到端延迟数据

撰写实验结果与分析章节，数据以表格和折线图呈现

② 完成论文全文初稿，组织内部审阅

结构：引言 → 相关工作 → 系统架构 → 视觉模块 → 运动规划 → 实验 → 结论

组织一次内部审阅，各成员对自己负责的技术章节进行核实和补充

陆坚其 — 仿真实验数据整理

① 整理采摘顺序对比实验的完整数据，输出供论文引用的表格和图

表格格式：策略名 | 成功率 | 碰撞次数均值 | 完成用时均值

② 撰写论文中运动规划章节的技术描述

王政鈞 — 实机测试数据整理

① 整理实机测试的成功率统计和误差分析，输出供论文引用

② 协助谢中凯完善系统架构图和联调流程图

刘炳尧 — 视觉实验数据整理 · 论文视觉章节撰写

① 整理 v14 vs v15 对比实验结果，含可见/遮挡样本分组指标

② 撰写论文中数据增强与遮挡训练方法的技术章节

喻士煊 — 器件文档整理 · 论文补充

① 整理气吹结构选型报告，纳入论文附录或系统实现章节

② 整理 TensorRT 部署对比数据，输出供论文引用

五、已完成工作总结

以下为项目启动至当前时间节点已完成的工作，各成员接手新任务时可直接基于以下成果继续推进，无需从头搭建。

| 完成项目 | 具体内容 | 位置 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| CVAT 图像标注 | 手工标注 200 张草莓图片，标注类别 ripe（矩形框）和 grasp_point（关键点），有效样本 194 张 | pose_annotation/annotations.xml |
| 数据集划分 | 155 张训练集 / 39 张验证集，按 8:2 比例随机划分 | strawberry_pose_dataset/images/train（val）/ |
| XML → YOLO Pose 转换 | cvat_xml2yolo_pose.py 将 CVAT XML 标注转为 YOLO Pose 格式，MARGIN=0.6 | autodl_scripts/cvat_xml2yolo_pose.py |
| 视觉模型训练 v14 | YOLOv11n-Pose，训练 100 epoch，最优在 epoch 76 Box mAP50 = 0.927，Pose mAP50 = 0.803，Pose mAP50-95 = 0.774 | runs_pose/strawberry_pose_v14/weights/best.pt |
| Orbbec 相机推理接入 | inference_windows.py 完整实现：相机读帧 → YOLO 推理 → 深度对齐 → 2D 转 3D 坐标输出，硬件 D2C 对齐已验证 | autodl_scripts/inference_windows.py |
| DatasetNinja 数据转换 | datasetninja2yolo_pose.py 实现 DatasetNinja 格式转 YOLO Pose（备用，因 peduncle 语义与 grasp_point 不一致，暂不混入训练） | autodl_scripts/datasetninja2yolo_pose.py |
| 训练脚本与配置 | train_pose_local.py + strawberry_pose_local.yaml，可直接复现 v14 训练 | autodl_scripts/train_pose_local.py |
| 几何过滤推理 | inference_windows.py 中加入几何过滤逻辑：采摘点必须位于 BBox 上方 75% 区域内，过滤明显偏差的预测 | inference_windows.py 内置 |
| SO-101 仿真模型 | SO-ARM100 官方 MJCF 模型可用，pip install mujoco 后直接加载 | TheRobotStudio/SO-ARM100 → Simulation/ |

当前主要局限：

（1）数据量有限：仅 194 张标注图片，模型泛化性存在边界，对差异较大的拍摄角度和光照条件表现有所下降。后续扩充数据或完善数据增强后可继续训练 v15。

（2）遮挡场景未专项训练：当前标注中遮挡 grasp_point 的 v 值未统一处理，模型对叶片遮挡场景的预测能力有限，是第二阶段的主要优化方向。

（3）仿真与实机尚未联通：推理脚本已输出 3D 坐标，但坐标到机械臂关节角的转换、舵机控制的完整链路尚待第一阶段联调打通。

六、模块接口约定

各模块间交接的数据格式在此统一约定，避免联调时出现格式不匹配：

| 上游 | 下游 | 数据格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刘炳尧 （视觉模型） | 王政鈞 （联调） | 更新 best.pt 路径，在 inference_windows.py 顶部 MODEL_PATH 变量修改 | 不涉及数据格式 |
| 王政鈞 （视觉推理） | 陆坚其 （IK 模块） | {"x": float, "y": float, "z": float, "conf": float} 单位：mm | conf 为检测置信度，IK 可据此过滤低置信度目标 |
| 陆坚其 （IK 求解） | 喻士煊 （电控） | [j1, j2, j3, j4, j5, j6] 单位：度（°） | 列表长度固定为 6，对应 SO-101 的 6 个关节 |
| 喻士煊 （电控） | 王政鈞 （联调主循环） | {"status": "done" ¦ "failed", "error": str ¦ None} | failed 时 error 字段说明原因 |

协作约定：

·  代码统一放在 autodl_scripts/ 目录下，文件名含义明确，不使用 test1.py 等临时命名

·  接口格式变更需提前告知下游负责人，并更新本文档接口约定表

·  模型权重命名规则：strawberry_pose_v{版本号}/weights/best.pt，当前最优为 v14，下次训练存 v15

·  每阶段结束时各成员提交一份进展小结（半页以内），由谢中凯汇总后统一存档